일 반 시 방 서

- 적용 범위

본 시방은 아파트 CCTV 시스템 설치공사에 적용하며 명기되지 않은 사항은 관계 법령

및 법규에 준한다.

- 공사 내용

  - 각 라인 공동현관 출입구에 네트워크 DOME 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 각 라인 승강기 내부에 네트워크 DOME 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 지하 주차장에 사각지대를 최소화 하여 네트워크 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 기계실에 네트워크 DOME 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 놀이터, 각 동 취약 지역에 실외용 네트워크 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 정•후문, 지하주차장 출입구에 차량번호 식별 카메라 ◻◻ 대 설치

  - NVR 시스템 ◻◻ 대 설치

  - 경비초소에 LED 모니터 ◻◻ 대 설치

- 제작기준 및 사용자재

  - 본 공사에 사용되는 자재는 KS표시품 또는 동등 이상의 규격품을 사용하여야 하고 규격

표시가 없는 자재는 형식 승인품 또는 시중 최고품을 사용하여야 하며, 자재 입고 시
자재 검수 조서를 작성, 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

  - 제작품일 경우 사전에 제작도면 및 시방서를 제시하여 발주처의 승인을 득한 후 사용한다.

  - 발주처 감독관에게 지적 받은 불량자재, 운반 및 보관중 부주의로 파손된 자재는 즉시

현장에서 반출하고 재 반입시 감독관의 확인을 받는다.

- 시 공

  - 시공사는 공사 착공 전 당해 공사 계획서 및 착공계를 제출하여야 하며 매일 공사 내용

예정 공정, 출력 인원을 보고하고 준공 시 준공계를 제출한다.

  - 시공사는 도면 및 시방서를 숙지 후 공사를 시행하여야 하며 설계도서 및 시방서에 명시

되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 관계법령에 위배

되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하며 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 본

시방에 기술되지 않은 사항 또는 불명확한 사항은 발주처의 의견 및 해석에 따른다.

  - 시공 중 발생한 자재분실, 파손에 대한 책임은 시공자가 지며 본 공사와 무관한 시설물

파손은 원상 복구한다.

  - 시공 중 발생한 안전사고 및 제반사고에 대한 민•형사상의 책임은 시공사가 진다.

  - 시공에 소요되는 전력은 당 관리소에서 공급한다.

  - 시공사는 일일 공사 종료 즉시 주변정리 및 청소를 하여야 한다.

  - 시공사는 공사기간을 지체한 경우 1일당 3/1000의 지체 보상금을 발주처에 변제해야

한다.

- 교육 및 시운전

  - 시공사는 본 CCTV 감시 시스템의 사용, 운전 및 유지에 필요한 교육을 실시하여야 하며,

기기관리에 필요한 제반 기술사항을 운영 관리자에게 충분히 숙지시켜야 한다.

  - 시공사는 운용관리에 필요한 제반 지침서를 제출하여야 한다. (1부)

- 보수 및 품질보증 (A/S)

  - 준공 후 기기 및 선로이상으로 발주처의 점검 및 보수요청이 있을 경우 즉시 A/S를 실시

하여 복구하여야 한다.

  - 하자 보증기간은 준공검사 완료 후 2년으로 하며, 보증기간 중 발생한 모든 보수는

시공사가 무상으로 처리한다.(단, 사용자의 부주의로 소손 또는 파손된 경우는 실비로 한다.)

  - 시공사는 공사총액의 10%를 하자보증이행증권으로 제출한다.

- 준공 검사

  - 당 아파트의 기술자문위원, 관리소장, 감독관 입회하여 제반 시공사항에 대한 검사와

기기의 성능 시험을 필히 하여야 한다.

  - 시공사는 각 항의 최종 준공도면 및 서류를 제출한다. (각 1부씩)

    - 각 기기 간의 상세 결선도

    - 시스템 계통도

    - 기기 사용 및 유지관리 설명서

특 기 시 방 서

본 시방서는 _____________________아파트 CCTV 시스템 설치 공사에 적용한다.

- 배관, 트레이 및 케이블 포설공사

  - 지하 주차장의 신규 카메라 설치 시 트레이까지 배관 공사를 하여 케이블을 설치한다.

  - 동 지하 공동구에서는 기존의 통신용 케이블 트레이 내에 케이블을 설치하여야 한다.

  - 케이블 트레이 내부 또는 배관 내에서 케이블 접속점을 만들어서는 안되며 접속 또는

  - 분기가 불가할 경우에는 단자함 또는 분배기 (분기기) 등을 점검이 용이한 곳에

  - 설치하도록 한다.

    - 각 동과 동의 기존 배관이나 트레이로 배선이 안될시 화단 절개 및 아스팔트 컷팅을

하여 PVC배관 (ELP 50mm)을 매립하고 입선해야 한다.

    - 배관 매설 시 지하 30cm 이상 매설해야 한다.

    - 아스팔트 컷팅 후 복구는 원형을 최대한 유지할 수 있게 해야 한다.

- CCTV 시스템

  - 카메라

    - 카메라 설치

      - 카메라의 설치 장소는 사용목적, 촬상범위, 취급방법 등을 검토하여 결정하고, 설치

방법은 발주처와 사전 협의하여야 한다.

      - 카메라는 외부인의 침입 및 경보상황의 모니터링 및 녹화가 가능하도록 적합한 위치를 전문 시공사에서 선정하고 발주처와 협의토록 한다.

      - 렌즈에 조명 및 태양광이 직접 들어오지 않도록 위치 및 각도에 유의하여 설치한다.

      - 시공 후 역광, 촬영범위 등의 문제점 발생 등으로 모니터링에 문제가 없도록 사전 위치 선정 후 설치해야 한다.

      - 카메라 설치는 제작사의 취급방법에 따라 견고하게 설치해야 한다.

    - 카메라 사양

      - 공동현관 및 비상계단 출입구 카메라

        - 제품형태 : IR DOME형

        - 촬상소자 : 1/1.8형 5메가픽셀 CMOS

        - 유효화소 : 2,616(H) x 1,976(V)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 3.7mm 고정

        - 해상도   : 2560x1920 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamII 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : XND-8020R

        - 제품형태 : IR DOME형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 2.8~12mm(4.3배) 가변

        - 해상도   : 1920x1080 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamⅢ 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : XND-C6083RV

        - 제품형태 : IR DOME형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 CMOS

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 3.0mm 고정

        - 해상도   : 2592x1944 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamⅢ 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : QND-C8013R

      - 승강기 내부 카메라

        - 제품형태 : DOME형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

        - 유효화소 : 1,945(H) x 1,097(V)

        - 최저조도 : 0.055Lux (컬러)

        - 초점거리 : 2.4mm 고정

        - 해상도   : 1920x1080 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : 이상음원감지 및 분류, WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : XND-6010

      - 외곽/놀이터

        - 제품형태 : IR BULLET형

        - 촬상소자 : 1/1.8형 6메가픽셀 CMOS(XNO-C8083R), 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS(QNO-C8013R)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 4.4~9.3mm(2.1배) 가변(C8083R), 3.0mm 고정(C8013R)

        - 해상도   : 3328x1872 외(C8083R), 2592x1944 외(C8013R)

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamⅢ 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : XNO-C8083R, QNO-C8013R

        - 제품형태 : IR 멀티디렉셔널형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 4메가픽셀 CMOS(XNO-C8083R)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 3.19mm 고정

        - 해상도   : 2592x1520, 1920x1080, 640x360

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamⅢ 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : PNM-C16013RVQ

      - 지상/지하주차장

        - 제품형태 : IR BULLET형

        - 촬상소자 : 1/1.8형 5메가픽셀 CMOS(8080R), 6메가픽셀(C8083R)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 3.7 ~ 9.4mm(2.5배) 가변(8080R) 4.4 ~ 9.3mm(2.1배) 가변(C8083R)

        - 해상도   : 2560x1920 외(8080R), 3328x1872 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamII 대역폭절감(8080R), WiseStreamⅢ 대역폭절감(C8083R)

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : XNO-8080R / C8083R

        - 제품형태 : Bi-spectrum 열화상 카메라

        - 촬상소자 : 비냉각식 마이크로 볼로미터(스펙트럼 범위: 8~14㎛, 원본해상도: 160x120) / 1/2.8 형 CMOS

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 1.2mm 고정 / 3.06mm 고정

        - 해상도   : 640x480, 320x240 / 2048x1536 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamII 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : TNM-C2712TDR

        - 제품형태 : 주차유도 Fisheye 카메라

        - 촬상소자 : 1/2.3형 12메가픽셀 CMOS

        - 초점거리 : 1.08mm 고정

        - 해상도   : Original view(1:1): 3008x3008~480x480

Quad view: 3584x2688~640x480

Q1/Q2/Q3/Q4(4:3): 1792x1344~640x480

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamII 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : MGC-F9011LI

      - 옥상/스카이뷰 카메라

        - 제품형태 : 4K IR BULLET형

        - 촬상소자 : 1/1.8형 CMOS

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 4.4 ~ 9.3mm 전동 가변

        - 해상도   : 3,840 x 2,160 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamⅢ 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : XNO-C9083R

      - 아파트 정/후문

        - 제품형태   : 차량번호 인식 카메라

        - 촬상소자   : 1/1.8형 8메가픽셀 CMOS

        - 해상도     : 9840x2160 외

        - 기타기능   : 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X

        - 역광보정   : BLC, WDR, SSDR

        - 초점거리   : 4.5~10mm(2.2x) 가변

        - 제조사     : 한화비전

        - 모델명     : MMC-V9080R

      - 변전실 / 기계실

        - 제품형태   : 열화상 카메라

        - 촬상소자   : 비냉각식 마이크로 볼로미터

        - 해상도     : 768x576, 384x288

        - 온도 감지 범위 : -40°~ 550°C (-40°F ~ 1,022°F)

        - 기타기능   : WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ 대역폭 절감

        - 초점거리   : 4.4mm 고정(C3010TRA), 6.6mm(C3020TRA), 9.7mm(C3030TRA)

        - 제조사     : 한화비전

        - 모델명     : TNO-C3010TRA/C3020TRA/C3030TRA

        - 제품형태 : Bi-spectrum AI 열화상 카메라

        - 촬상소자 : 비냉각식 마이크로 볼로미터 (640x480) / 1/1.8형 CMOS

        - 최저조도 : 컬러(1/30초, 30IRE) – 0.06, 흑백(1/30초, 30IRE) – 0.004

        - 초점거리 : 9.1mm 고정 / 4.4 ~ 9.3mm 가변

        - 해상도   : 1280x860 / 3840x2160 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamII 대역폭 절감 / 수동, WiseStreamⅢ

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : TNM-C4940TDR

        - 제품형태 : 불꽃감지 Bullet 카메라

        - 촬상소자 : 1/2.8형 CMOS, 불꽃감지 전용센서

        - 최저조도 : 최저조도 0.2Lux(F1.2, 1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED on)

        - 초점거리 : 2.7 ~ 12mm 가변

        - 불꽃감지 : IR 2종, 30m / 100°(불꽃 : 1.5m / 감도 : 10)

        - 기타기능 : 연기감지기 연동을 통한 이중 감지체계 구성 가능

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : TNO-F6070R

      - 분리수거장

        - 제품형태   : 말하는 CCTV

        - 촬상소자   : 1/2.8형 CMOS

        - 해상도     : 1920x1080 외

        - 최저조도   : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리   : 3.2 ~ 10.2mm(3.2x) 가변

        - 스피커 파워 : 10W(음성출력) 8 ohms

        - 기본 5가지 음성 경보 내장 : CCTV 녹화중, 장애인 주차공간, 외부인 출입금지, 주차구역, 쓰레기무단투기

        - 제조사     : 한화비전

        - 모델명     : KNO-C6084RS

        - 제품형태 : 불꽃감지 Bullet 카메라

        - 촬상소자 : 1/2.8형 CMOS, 불꽃감지 전용센서

        - 최저조도 : 최저조도 0.2Lux(F1.2, 1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED on)

        - 초점거리 : 2.7 ~ 12mm 가변

        - 불꽃감지 : IR 2종, 30m / 100°(불꽃 : 1.5m / 감도 : 10)

        - 기타기능 : 연기감지기 연동을 통한 이중 감지체계 구성 가능

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : TNO-F6070R

        - 제품형태 : IR BULLET형

        - 촬상소자 : 1/1.8형 6메가픽셀 CMOS

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 4.4~9.3mm(2.1배) 가변

        - 해상도   : 3328x1872 외(C8083R)

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStreamⅢ 대역폭절감

        - 제조사   : 한화비전

        - 모델명   : XNO-C8083R

    - 카메라 액세서리

      - 실내외용 액세서리

        - 설치타입   : 지하주차장 몰드바(레이스웨이) 설치

        - 몰드바 적용 사이즈 : W :54mm ~ 72mm / H: 63mm ~ 83mm

        - 재질       : ABS, STEEL (고정판넬)(SBP-146WM), ABS(SBP-122WM)

        - 색상       : 화이트

        - 고정방식   : 가변 후 볼트 고정

        - 모델명     : SBP-146WM / 122WM

  - NVR (Network Video Recorder)

    - 개요

본 기기는 감시용 카메라로부터 입력된 영상신호를 H.264, H.265, MJPEG 방식으로

영상을 압축, 복원하여 장시간 녹화 재생이 가능한 디지털 영상 녹화기기이다.

    - 기능 및 구성

      - 카메라의 연결, 녹화, Pan / Tilt / Zoom / Control 기능이 있어야 한다.

      - 마우스 클릭으로 레이아웃 분할 기능이 있어야 한다.

      - 선명한 고화질의 화면을 HDD에 저장하여 장시간 녹화, 재생 기능이 있어야 한다.

      - 증거 제출을 및 보관을 위한 백업 기능을 기본으로 지원해야 한다.

      - 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원

      - 최대 16 SATA HDD 지원

      - AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)

      - 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능

      - 녹화 속도 400Mbps

      - QR 코드로 쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람

      - 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리 보기

      - 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원

      - RAID 1/5/6/10/50 지원

    - NVR 사양(128채널 서버형 저장장치)

      - 보안관제센터

        - 입   력        : 최대 128채널 (클러스터링 시 최대 132 채널)

        - 출   력        : Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터, UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터

        - 분할화면       : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정

        - 영상 압축 방식 : H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265)

        - 인터페이스     : LED(상태 표시등) 전원, 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람 / HDD Key Lock – Yes / HDMI 2개 / 오디오 USB / 이더넷 Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3개 / USB 4개 (3.0 2개, 2.0 2개) / AC 2개

        - 녹화 해상도    : CIF ~ 32MP

        - HDD 용량      : SATA 3.5인치 16개 (3.5" 16개 Hot Swap - Volume 2개) Enterprise HDD (6TB,8TB,10TB)

        - 기타기능       : RAID 1/5/6/10/50, 수동 백업, 스케줄 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업

        - 제조사         : 한화비전

        - 모델명         : XRP-4310DB4

    - NVR 사양(72채널 서버형 저장장치)

      - 보안관제센터

        - 입   력        : 최대 72채널 (클러스터링 시 최대 132 채널)

        - 출   력        : Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터, UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터

        - 분할화면       : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정

        - 영상 압축 방식 : H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265)

        - 인터페이스     : LED(상태 표시) 전원, 네트워크, HDD, 저장, 백업, 알람 / HDD key Lock – Yes / HDMI 2개 / 오디오 USB / 이더넷 Gigabit Ethernet RJ-45 (1000 Base-T) 3개 / USB 4개 (3.0 2개, 2.0 2개) / AC 1개

        - 녹화 해상도    : CIF ~ 32MP

        - HDD 용량      : SATA 3.5인치 16개 (3.5" 16개 Hot Swap - Volume 2개) Enterprise HDD (6TB,8TB,10TB)

        - 기타기능       : RAID 1/5/6/10/50, 수동 백업, 스케줄 백업, 원타임 스케줄 백업, 프라이버시 마스킹 백업

        - 제조사         : 한화비전

        - 모델명         : XRP-4210B4

  - 비디오 디코더

    - 관리실/경비실 : SPD-152

  - IP 스피커

    - SPA-H200B/H200

  - 시간동기화용 GPS 서버

    - SSM-ST41

  - LAN 스위치

    - 8채널 PoE 스위치 : SPN-10084P

    - 16채널 PoE 스위치 : SPN-2216P

    - 24채널 PoE 스위치 : SPN-22241P

기 타 사 항

- 당 아파트 CCTV 시스템의 효율화를 기할 수 있게 시공사는 만전을 기해야하며

공사 완료 후에도 시스템 운용에 적극 협조하여야 한다.

- 본 시방에는 명시되지 않았지만 당 아파트 NVR에 소요되는 부속부품, 기기 및

기타 자재는 본 공사를 수행하는 전문 시공사에서 KS품, 형식승인품 또는 최상급 품질의 자재를 공급하여 발주처 감독관의 검수를 받아야하며 공사 계약
후 발생하는 누락자재 또는 부족분 자재는 별도의 추가 공사비 요청없이

시공자가 부담한다. (모니터, 컴퓨터 Rack 공급 포함)

- 케이블 물량 산출 시공상의 현장조건 등은 시공사에서 현장을 답사하여

견적한다. (첨부한 당 아파트 단지 배치도와 공동구 루트 도면 참조)

[참고]

  - 상기 시방은 아파트 관리사무소의 시방서 작성 및 모델 선택의 이해를 돕기 위해 표준

시방기준으로 작성하였으며, 개별 아파트의 여건에 따라 모델명, 제조사를 삭제하거나
 항목 및 내용을 수정하여 작성하실 수 있습니다.

  - 각 항목 중 수직선으로 구분된 사양은 성능 및 비용을 고려하여 선택 가능한 모델의 사양

입니다.