MODEL : 30배 네트워크 스피드돔 카메라 (SNP-3301)

- 개 요

SNP-3301는 SV DSP를 채용한 H.264. MPEG4, JPEG 영상 압축 30배 네트워크 PTZ 돔 카메라이다.

30배 (f3.5~105mm) 자동초점 광학줌 렌즈로 실시간 고해상도 영상전송 및 SD CARD 저장이

가능하며 양방향 오디오 데이터를 지원한다. 또한 일반 컬러 모드에서 0.0001 Lux @F1.6의

초저조도, ICR채용의 Day & Night, 126배 광역역광보정 (WDR), 고해상도 550TV본 이다

- 기 능 및 구 성

- H.264, MPEG-4, JPEG 듀얼영상 압축 알고리즘, SD CARD 저장 기능

- 41만화소, 수평해상도 550TV본 이상, 최저조도 0.0001 Lux

3) 고성능 30배 광학줌 카메라 (f3.5~105mm), 최고 360배(디지털 12배포함)

4) 126X WDR 광역역광보정, 에리어줌 기능, 센서 4개입력 / 2개 출력,

- 제 원

- 촬상소자 : 1/4” Color Vertical Double Density Interline CCD, 41만화소

총 화소수 811(H)Ⅹ508(V), 2 : 1Interlace

- DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원(IPOLIS)

- 영상압축속도 : VGA 30 frames/sec

- 해 상 도 : 704X480, 352X240, 176X120

- 오디오 인터페이스 : AUDIO 입력 (Mini MIC)Ⅹ1

- 뷰어 : WEB VIEWER, NETWORK MANAGER,

- 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

- 부가기능 : SD CARD 저장  및 비디오 분석기능, BNC 출력

- 수평해상도 : 550TV본 이상/680TV B/W), WDR 기능

- 최저조도 : 0.0001lux@F1.6

- Day & Night 기능 : On/Off (ICR Filter change)

- S/N비(AGC Off) : 50dB, Sens-up On/Off (128X)

- 렌즈특성 : 초점거리 3.5mm(Wide) ~ 105mm(Tele) 30배, 최대구경비 F1.6~3.3

렌즈화각 H : 55.5°~1.77°, V : 42.5°~1.33°

- Pan 속도 : 360°(500°/sec),  Tilt 속도 -5°~186° (500°/sec)

- 소비전력 : Max.16W, 사용전원 24V AC

16)중량 (adaptor제외) : 2.0Kg

17)크기(WxHxD) : 155(Ø)Ⅹ243.4(H)mm