MODEL : NETWORK VANDAL DOME CAMERA (SNV-3080)

1. 개 요

SNV-3080은 최신 H.264, MPEG4, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 고해상도 3.9배 가변초점렌즈 돔 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며 이벤트 영상을 SD 카드에 저장 할 수 있다. 실시간 영상전송이 가능하며, 양방향 오디오데이터를 주고 받을 수 있는 반달 네트워크 카메라이다

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘

2) IPv6 지원 , WDR 기능, IP66

3) PoE 전원 전송 방식 (IEEE  802.3af), SD Card 저장

4) 3.9배 가변 초점렌즈(f2.8~11mm)

5) ICR Day & Night, 최저조도 0.00008Lux

3. 제 원

1) 영상출력 : 1채널 아나로그(BNC), RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/3"  Color Progressive Scan CCD, 41만화소

총 화소수 811(H) X 508(V), 유효 화소수 768(H) x 494(V)

3) DDN S지원 : 고정/유동 IP 등록 지원

4) 영상압축속도 : VGA 30 frames/sec

5) 수평해상도 : 600TV본, WDR 기능

6) 오디오 인터페이스 : AUDIO 입력 (Mini MIC)Ⅹ1

7) 뷰어 : WEB VIEWER, 네트워크 매니저

8) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

9)영상분석 : 지능형 영상분석기능

10)최저조도 : 0.00008Lux@F1.2

11) 렌즈특성 : 초점거리 3.9배 가변렌즈 f=1.2, f=2.8~11mm

렌즈화각 : 94.6°~ 28.8°

12) 부가기능: SD Card 저장 및 PoE 지원

13)동작온도 / 습도 : -10°C ~  +50°C / 30% ~ 90% RH

14)사용전력 / 소비전력 : AC24V/12V DC (±10%) ,12W

15) 중량 : 1,3g

16) 크기: 160(Ø) x 135(H)mm