MODEL : 1.3M 네트워크 스피드돔 카메라 (SNP-5200H)

- 개 요

SNP-5200H는 H.264. MPEG4, JPEG 영상 압축 20배 MEGA 네트워크 PTZ 돔 카메라이다.

20배 (f4.45~89mm) 자동초점 광학줌 렌즈로 실시간 고해상도 영상전송 및 SD CARD 저장이

가능하다. 또한 일반 컬러 모드에서 0.001 Lux @F1.6의 저조도, ICR채용의 Day & Night,

하우징 일체형 20배 배 MEGA 네트워크 PTZ 돔 카메라 이다

- 기 능 및 구 성

- H.264, MPEG-4, JPEG 듀얼영상 압축, HD급 30프레임 전송

- 1.3M CMOS, 최저조도 0.001 Lux

3) 고성능 20배 광학줌 카메라 (f4.45~89mm) 최고 320배(디지털 16배포함)

4) 방진방수 IP66, POE+ 기능, 지능형 영상기능, SD CARD 저장 기능

- 제 원

- 촬상소자 : 1/3"  Color Progressive Scan CMOS, 1.3M

1,384(H) x 1,076(V)

- DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원(IPOLIS)

- 영상압축 : 1,280 x 1,024, 1,280 x 720, 800X600, 4CIF, CIF

- 오디오 인터페이스 : AUDIO 입력 (Mini MIC)Ⅹ1

- 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER

- 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

- 영상전송 : 1,280 x 720 30프레임 전송

- 최저조도 : 0.001Lux@F1.6

- Day & Night 기능 : Color / BW / Auto (ICR )

- 부가기능: SD Card 저장 , IPv4, IPv6 , 지능형영상분석

- 줌 렌즈 : 20배 A/F 줌렌즈 f4.45~89mm. 최대구경비 F1.6~2.9

렌즈화각 H : 56.56°~3.1°, V : 43.32°~2.34°

- Pan 속도 360°(500°/sec),  Tilt 속도 -5°~185° (500°/sec)

- 제어 및 출력 : RS-485 및 BNC 아나로그 출력

- 실외규격 : 방진방수 IP66

- 소비전력 : Max.52W, 사용전원 24V AC , Poe+ 기능

- 중량 (adaptor제외) : 4.6Kg

- 크기(WxH) : 248(Ø)Ⅹ317(H)mm