MODEL : 2메가 네트워크 IR Anti반달 돔 카메라 (SNV-6085R)

1. 개 요

SNV-6085R은 가변형 렌즈를 장착하고 진동에 대응 가능한 IR Anti 반달 돔형 네트워크

카메라이다. 진동, 충격, 방진/방수 등 다양한 환경에 최적으로 설계된 제품이다.

- 최대 2메가픽셀(1920 x 1080),Full HD(1080p)급

- 고해상도 지원/ 60fps 영상 전송

- 10~ 23mm(2.3x) 전동 가변초점 렌즈

- 최저조도 0Lux (IR 가시거리 20m)

- H.264 & MJPEG 듀얼 코덱

- IP66 방진/방수, IK10 충격 내진 등급 획득

- PoE 지원

2. 제 원

- 촬상소자          : 1/2.8형 2.38M CMOS, 200만화소

총화소수 1952(H) x 1116(V), 유효화소수 1944(H) x 1104(V)

- 비디오압축방식    : H.264, MJPEG

- 해상도            : 1920×1080 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600

/800×450 /640×480 /320×240

- 프레임레이트      : H.264 최대 60fps

- 최저조도          : B/W 0Lux (IR On)

- 초점거리          : 10~23 mm (2.3배) 가변 초점렌즈

- IR 가시거리       : 20M

- 렌즈 화각         : H 31.3˚ (Wide)~13.9˚(Tele)/ V 17.1˚ (Wide)~7.8˚(Tele)

- 팬/틸트/회전 범위 : 0˚~365˚, 0˚~67˚, 0˚ ~ 355 ˚

- 역광보정         : Off / BLC / WDR

- 오디오 입/출력   : Line In(G.711 외)

- 지능형영상분석   : 템퍼링, 움직임 감지(/w Metadata), 얼굴검출, 오디오 검출

- 방진/방수/충격   : IP66, IK10 등급

- 동시접속자수     : 최대 15명(유니캐스트)

- S/W인터페이스   : ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API)

- 기타             : Micro SD/SDHC 메모리 슬롯(최대 64G)

- 동작온/습도      : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원             : PoE(IEEE802.3af, class2) 전용

- 소비전력         : 최대 12.95W(PoE)

- 크기 및 무게     : 160(W)Ⅹ118(H) mm, 970g