MODEL : 32채널 네트워크 비디오 레코더 (XRN-2010)

1. 개 요

XRN-2010은 최대 32채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 256Mbps

까지 녹화가 가능하며 8개의 HDD 슬롯으로 최대 48TB의 저장공간을 확보할 수 있다. 4K UHD 해상도와 H.265코덱을 지원하여 더욱 선명하고 디테일한 영상과 효율적인 영상 압축 및 저장이 가능하다.

- CIF ~ 12M까지 다양한 해상도 및 H.265코덱 지원

- 최대 256Mbps 녹화성능(2M 32채널 실시간 녹화)

- WiseStream 지원, Dual모니터 출력 지원(16채널 *2),

- HDD슬롯 8개 지원, 4TB HDD 기본 장착(최대 48TB까지 지원),

- 복도뷰 레이아웃(2/3분할), ARB(Auto Recovery Backup)

2. 제 원

- 입력채널    : 영상 최대 32채널

- 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI

- 압축방식    : H.265, H.264, MJPEG

- 라이브      : 모니터 분할 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/ 순차

웹 분할

[4:3] 1/ 4/ 9/ 16/ 25/ 36/ 1+5/ 1+7/ 1+12/ 1+9/ 1+11/ 2+8/ 순차

[16:9] 2/ 3/ 6/ 12/ 20/ 30/ 순차

- 모니터      : HDMI 최대 4K UHD 지원(3840*2160)

VGA 최대 16분할 지원

* HDMI만 사용시 32분할, VGA 함께 사용시 16분할 * 2개

- 녹 화       : 해상도 CIF ~ 12MP, 최대 256Mbps

일반, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)

- 검색/재생   : 32Mbps(16채널동시)
             날짜/시간 캘린더 검색, 이벤트/텍스트(POS) 검색

- 스토리지    : 기본장착 4TB(슬롯 8개, 최대 48TB 지원)

외장장치 (iSCSI) Promise vessRaid(R2600), 최대 384TB

- 백 업       : JPG/AVI(Network), BU/EXE(GUI) 백업

최대 16채널 동시 재생, 시간/타이틀 표시

- 오디오      : 32채널 네트워크 입력(G.711, G.726, AAC), 양방향 지원

1채널 출력(RCA, LINE)

- 알람        : 8 입력 / 4 출력 (NO/NC 선택가능)

- 네트워크    : 대역폭 최대 512Mbps(iSCSI Off) 256Mbps(iSCSI On)

- 뷰어        : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM), iPolis 모바일

- 원격사용자  : 검색 3 / 라이브 유니캐스트 10 / 라이브 멀티캐스트 20

- 보안        : 사용자 접속 로그, IP주소필터링, 802.1X 인증, 암호화

- 기타        : WiseStream, ARB(Auto recovery Backup), 복도뷰 레이아웃 지원

- 대외인증    : KC, UL, FCC, CB, CE-EMC, CCC, EAC, PSE

- 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH

- 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A

- 소비전력    : 최대 99W(6T 8개)

- 크 기       : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ384.8(D)mm, 2U

- 무 게       : 4.86Kg(HDD 미포함)