일 반 시 방 서

- 적용 범위

본 시방은 000아파트 스마트파킹 시스템 설치공사에 적용하며 명기되지 않은 사항은 관계 법령 및 법규에 준한다.

- 공사 내용

( 현장 내용 )

- 제작기준 및 사용자재

  - 본 공사에 사용되는 자재는 KS표시품 또는 동등 이상의 규격품을 사용하여야 하고 규격

표시가 없는 자재는 형식 승인품 또는 시중 최고품을 사용하여야 하며, 자재 입고 시
자재 검수 조서를 작성, 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

  - 제작품일 경우 사전에 제작도면 및 시방서를 제시하여 발주처의 승인을 득한 후 사용한다.

  - 발주처 감독관에게 지적 받은 불량자재, 운반 및 보관중 부주의로 파손된 자재는 즉시

현장에서 반출하고 재 반입시 감독관의 확인을 받는다.

- 시 공

  - 시공사는 공사 착공 전 당해 공사 계획서 및 착공계를 제출하여야 하며 매일 공사 내용

예정 공정, 출력 인원을 보고하고 준공 시 준공계를 제출한다.

  - 시공사는 도면 및 시방서를 숙지 후 공사를 시행하여야 하며 설계도서 및 시방서에 명시

되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 관계법령에 위배

되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하며 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 본

시방에 기술되지 않은 사항 또는 불명확한 사항은 발주처의 의견 및 해석에 따른다.

  - 시공 중 발생한 자재분실, 파손에 대한 책임은 시공자가 지며 본 공사와 무관한 시설물

파손은 원상 복구한다.

  - 시공 중 발생한 안전사고 및 제반사고에 대한 민•형사상의 책임은 시공사가 진다.

  - 시공에 소요되는 전력은 당 관리소에서 공급한다.

  - 시공사는 일일 공사 종료 즉시 주변정리 및 청소를 하여야 한다.

  - 시공사는 공사기간을 지체한 경우 1일당 1/1000의 지체 보상금을 발주처에 변제해야

한다.

- 교육 및 시운전

  - 시공사는 본 주차관제 시스템의 사용, 운전 및 유지에 필요한 교육을 실시하여야 하며,

기기관리에 필요한 제반 기술사항을 운영 관리자에게 충분히 숙지시켜야 한다.

  - 시공사는 운용관리에 필요한 제반 지침서를 제출하여야 한다. (1부)

- 보수 및 품질보증 (A/S)

  - 준공 후 기기 및 선로이상으로 발주처의 점검 및 보수요청이 있을 경우 즉시 A/S를 실시

하여 복구하여야 한다.

  - 하자 보증기간은 준공검사 완료 후 OO년으로 하며, 보증기간 중 발생한 모든 보수는

시공사가 무상으로 처리한다.(단, 사용자의 부주의로 소손 또는 파손된 경우는 실비로 한다.)

  - 시공사는 공사총액의 10%를 하자보증이행증권으로 제출한다.

- 준공 검사

  - 당 아파트의 기술자문위원, 관리소장, 감독관 입회하여 제반 시공사항에 대한 검사와

기기의 성능 시험을 필히 하여야 한다.

  - 시공사는 각 항의 최종 준공도면 및 서류를 제출한다. (각 1부씩)

    - 각 기기 간의 상세 결선도

    - 시스템 계통도

    - 기기 사용 및 유지관리 설명서

특 기 시 방 서

본 시방서는 000아파트 스마트파킹 시스템 설치 공사에 적용한다.

- 주차관제시스템

  - 통합형번호인식기

    - 특징

      - 200만화소 이상 컬러 디지털 AI 카메라 및 2단 6열 Dot Matrix LED 디스플레이 일체형 차량번호인식기로써 동영상 방식으로 번호판 및 차량 전체를 선명하게 식별 가능하여야 한다.

      - 관제모니터에 번호인식 상황을 컬러 화면으로 표출 할 수 있어야 한다..

      - 2019년 9월부터 시행 중인 신규 번호판에 대한 차량번호인식을 지원하여야 한다.

      - 시공 후 역광, 촬영 범위 등의 문제점 발생 등으로 모니터링에 문제가 없도록 사전 위치 선정 후 설치해야 한다.

      - IP46 방진/방수 등급 이상이어야 한다.

      - 스마트폰 앱이나 PC관리자 페이지에서 원격으로 차량 모니터링, LPR동작 설정 및 차단기 원격 개폐 기능이 가능하여야 한다.

      - 차단기 자동 리바운딩 기능 및 카운터 기능이 있어야 한다.

      - 정보 보안을 위한 클라우드 기반 관제서버를 사용하여야 한다.

    - 제품 사양

      - 촬상소자   : 1/2" 2MP CMOS

      - 조명장치   : IR LED (740nm)

      - 해상도     : 1920 x 1080

      - 초점거리   : f=6~22mm

      - 렌즈밝기   : F1.6

      - 네트워크   : 10/100 Ethernet

      - 구동방식   : BLDC 모터

      - 동작속도   : 1초 ~ 5초

      - 전광판모듈  : 2단 6열

      - 규격인증    : KC, IP46

      - 동작온습도 : -30℃ ~ +50℃ / 90% RH 이하 * 기동온도 -25°C 이상

      - 조명사양   : IR LED, 45도, 자동(조도센서, 일정)

      - 전원 및 소비전력 : 220VAC, 60Hz / 최대 126W, 표준 105W (차단바 제외)

  - 주차차단기

    - 특징

      - 견고한 디자인 및 충격/진동 등 내진 설계 차단바 속도 조절 기능이 있어야 한다.

      - 경량화를 통한 설치 편의성을 지원하여야 한다.

    - 제품사양

      - 차량 탐지 방식   : 영상/루프(전면/후면)

      - 인식률           : 100%

      - 구동방식         : BLDC 모터

      - 동작속도         : 1초 ~ 5초

      - Bar 길이         : 최대 4m

      - 동작 온도/습도   : -30℃ ~ +50℃ / 90% RH 이하 * 기동온도 -25°C 이상

      - 보관 온도/습도   : -30℃ ~ +60℃ / 90% RH 이하

      - 규격인증         : KC, IP46

      - 전원             : 220VAC, 60Hz

      - 소비전력          : 최대 77W, 표준 64W (차단바 제외)

  - 방문차량인터폰

    - 특징

      - 잡음 감소 기술, 깨끗한 음질 제공하여야 한다.

      - 방문객이 동호수 및 세대 비밀번호 입력이 가능해야 한다.

      - 방문 목적지를 직접 입력하여 차단기가 오픈되도록 해야한다.

    - 제품사양

- 음성통화      : VoIP폰

- 차단바 제어   : 플랫폼 연동 차단바 열림

- 입주민 방문1  : 방문 세대 동호수 입력 입차 후 입주민 앱에서 수락/거절

- 입주민 방문2  : 방문 세대 동호수, 비밀번호 입력 후 입차

- 일반 방문     : 배달, 택시, 학원, 상가 등 선택 입차 후 회차시간(30분, 설정가능) 이후 출차 시 소명 필요

- 출입제한차량  : 자동 경비실 통화 연결

- 스크린 세이버 : 미예약 방문객 혹은 스크린 터치 시 화면 켜짐

- 네트워크      : 10/100 Ethernet

- 통신          : 양방향 통신

- 프로토콜      : SIP 2.0

- 규격 인증     : KC, IP46

- 크기          : 270mm (W) x 160mm (D) x 1220mm (H)

  - 보조 번호인식 카메라

    - 특징

      - 딥러닝 기반 기술이 탑재되어야 한다.

      - 천정, 벽부, 바닥 등 다양한 설치가 가능하여야 한다.

      - 서버가 불필요한 Edge 기반 AI 기술을 지원하여야 한다.

    - 제품사양

      - 인식률           : 99.00%

      - 번호판 인식속도  : 0.5초 이내

      - 인식 거리        : 4~10m

      - 차량 탐지 방식   : 동영상

      - 번호인식모듈     : 카메라

      - 촬영소자         : 1/2" 2MP CMOS

      - 해상도           : 1920 x 1080

      - 조명장치         : IR LED (850nm)

      - 렌즈 초점거리/밝기: f=4.38~9.33mm, F1.3 ~ F2.15

      - 포커스 제어      : 심플포커스

      - 네트워크         : 10/100 Ethernet

      - 동작 온도/습도   : -50°C ~ +55°C / 90% RH 이하 (기동온도 -30°C 이상)

      - 보관 온도/습도   : -50°C ~ +60°C / 90% RH 이하

      - 규격인증         : IP66/IP67, IK10, KC

      - 전원             : PoE+ (IEEE802.3at), 12VDC

      - 소비전력         : PoE+: 최대 19.50W, 표준 16.00W, 12VDC: 최대 17.00W, 표준 13.50W.

기 타 사 항

- 당 아파트 주차시스템의 효율화를 기할 수 있게 시공사는 만전을 기해야하며

공사 완료 후에도 시스템 운용에 적극 협조하여야 한다.

- 본 시방에는 명시되지 않았지만 당 아파트에 소요되는 부속부품, 기기 및

기타 자재는 본 공사를 수행하는 전문 시공사에서 KS품, 형식승인품 또는 최상급 품질의 자재를 공급하여 발주처 감독관의 검수를 받아야하며 공사 계약
후 발생하는 누락자재 또는 부족분 자재는 별도의 추가 공사비 요청없이

시공자가 부담한다.

- 케이블 물량 산출 시공상의 현장조건 등은 시공사에서 현장을 답사하여

견적한다. (첨부한 당 아파트 단지 배치도와 공동구 루트 도면 참조)

[참고]

  - 상기 시방은 아파트 관리사무소의 시방서 작성 및 모델 선택의 이해를 돕기 위해 표준시방기준으로 작성하였으며, 개별 아파트의 여건에 따라 모델명, 제조사를 삭제하거나 항목 및 내용을 수정하여 작성하실 수 있습니다.

  - 각 항목 중 수직선으로 구분된 사양은 성능 및 비용을 고려하여 선택 가능한 모델의 사양입니다.